双饶环审〔2025〕3号

关于饶河县殡仪馆建设及骨灰安放附属设施项目（重新报批）环境影响报告表的批复

饶河县民政局：

你单位报送的《关于报送饶河县殡仪馆建设及骨灰安放附属设施项目（重新报批）环境影响报告表的函》和《饶河县殡仪馆建设及骨灰安放附属设施项目（重新报批）环境影响报告表》收悉。经审查研究，批复如下：

一、项目概况

该项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省双鸭山市饶河县211省道南侧约6m处，总投资1800万元，其中环保投资235万元，总占地面积22882.05㎡，总建筑面积6350.43㎡。建设内容及规模为：在原有建设2台火化炉（一用一备）的基础上，新建了1台遗物焚烧炉和1台祭品焚烧炉，项目建成后最高殡殓服务能力1060具/a不变。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实大气环境污染防治措施

- 运营期火化炉烟囱（DA001）采取风除尘+冷却（水冷）+脱硫脱酸（干石灰法）+布袋除尘+活性炭吸附+14m烟囱措施，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值要求。遗物焚烧炉烟囱（DA002）采取快速风冷+旋风除尘器+脱硫脱酸塔+布袋除尘器+活性炭吸附装置+14m烟囱措施，祭品焚烧炉烟囱（DA002）采取快速风冷+旋风除尘器+脱硫脱酸塔+布袋除尘器+活性炭吸附装置+14m烟囱措施，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值要求。

- 本项目冬季供暖由电锅炉提供。

- （二）严格落实水污染防治措施

- 运营期职工、治丧人员生活污水与电锅炉排污水共同排入化粪池，定期由吸污车拉至饶河县污水处理厂处理。

- （三）严格落实噪声环境污染防治措施

- 运营期选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施；加强对车辆的管理，厂内禁鸣喇叭，减速慢行；加强厂区绿化。北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，东、南、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施

- 运营期生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处置；遗物祭品焚烧炉渣交由专业公司处置；除尘灰、废活性炭、废布袋和脱硫渣属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位处理。

- （五）严格落实其他生态环境保护和环境风险防范措施

- 1.化粪池内壁防渗处理，危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，注意日常维护，防止泄露导致生活污水和电锅炉排污水排入地下水，对区域造成影响。

- 2.建立健全的日常环境管理制度、组织机构、环境管理台账。设安全环保部及专职管理人员，负责项目区内各项环保设施的运行及管理。

- 3.项目投入运行后应及时完成环境保护验收，按监测计划开展自行监测，做好环境管理台账记录，及时编制并上报季度、年度执行报告等。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，将验收材料报我局备案，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核；环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应当重新报批环评文件。项目在建设、运行过程中若产生不符合环境影响评价文件审批的情形，应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。若今后国家或我省颁布新的污染物排放标准，你单位应按新标准执行。

五、由双鸭山市饶河生态环境保护综合执法队负责该项目施工期、运营期的日常监督管理。你单位按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

双鸭山市饶河生态环境局

2025年6月6日

双鸭山市饶河生态环境局 2025年6月6日印发